Územní studie

– lokalita Z – S1 Stěžov – část (č. parcely 364/2 k.ú. Stěžov), obec Milín, okres Příbram

Vlastník pozemku: Petr Smíšek, Obránců míru 73, 261 01 Příbram VII.

Vypracoval:  Ing. Karel Cibulka – projekce

Gen. Tesaříka 136

261 01 Příbram I.

Datum       : 12/2 016 – 1/ 2 017

Zak.číslo   :  1/2 017/2

Lokalita se nachází na severním okraji Stěžova, s přístupem ze zpevněné komunikace, která navazuje na hlavní komunikaci v obci z Milína a Buku do Dolních Hbit. V lokalitě je v dosahu nadzemní vedení NN, voda, kanalizace, plyn v lokalitě nejsou.

Stěžov je částí obce Milín, okres Příbram, spojení s obcí je autobusovou dopravou. V obci je obecní úřad a stavební úřad, škola a školka, kulturní a sportovní zařízení, autobusové a vlakové spojení.

Území je charakterizováno jako okraj zástavby rodinnými domy, naproti pozemku č.k. 364/2 se nachází jeden rodinný dům. V místě navrhované lokality se nachází pole s pravidelným obděláváním.

Požadovaná funkce využití území : BV2 – bydlení v rodinných domech venkovské, s hlavním využitím bydlení v rodinných domech.

Přípustné využití: plochy rodinných domů s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení a příměsí nerušivých obslužných a výrobních funkcích místního významu

– rodinná rekreace, soukromá zeleň – užitkové zahrady pro vlastní účely

- přechodné ubytování do 10 lůžek

- služby a výroba v rozsahu nepřekračujícím definici rodinného domu

Nepřípustné využití:

- Veškeré stavby a činnosti mimo hlavní a přípustné využití., zejména stavby pro výrobu a to i zemědělskou, skladování a obchod.

Podmínky prostorového uspořádání:

Koeficient míry využití pozemku KPZ = 30% (koeficient zastavění pozemku), velikost – plocha parcel min. 1 200 m2, procento zastavěné plochy rodinným domem maximálně 25%, celkové procento zpevněných ploch 5%.

- Střechy valbové, sedlové a tvarované, s vikýři, se střešními okny

- Maximální počet podlaží: jedno podzemní, jedno nadzemní podlaží a podkroví

V lokalitě se neuvažuje s etapizací rozvoje lokality, v lokalitě se navrhuje 5 pozemků určených k zastavění rodinnými domy. Dopravní obslužnost je zajištěna je zajištěna stávající komunikací se zpevněným živičným povrchem, v cca 1/2 trasy kolem pozemku je u stávajícího rodinného odbočka, která je využitelná ve tvaru písmene T pro možnost otočky pro vozidla HZS, pro odvoz komunálního odpadu.  Tím bude místo odbočení v dosahu pro všech navrhovaných parcel oddělených z pozemku č.k. 364/2.

Stávající komunikace se návrhem pozemku č.k. 364/2 k zastavění bude dále využitelná pro možnost přístupu ke stávajícím pozemkům využívaných pro zemědělskou výrobu, nebude nijak upravována, pouze se v pravé části komunikace napojí vjezdy k nově navrhovaným parcelám odděleným z pozemku č. 364/2.

Prioritou zástavby lokality rodinnými domy je návaznost nové zástavby na stávající zástavbu v obci se zachováním stávající urbanistické a prostorové struktury venkovského sídla.

Lokalita navazuje na stávající zástavbu v obci na jejím severním okraji. V lokalitě je dostupná elektřina nadzemním vedením NN, s případným posílením vedení dle podmínek ČEZ Distribuce. Jako zdroj vody nutno uvažovat se studnami, likvidace odpadních vod z rodinných domů se uvažuje přednostně domovními čistírnami odpadních vod, v krajním případě do vyvážecích žump, na základě předem provedeného hydrogeologického průzkumu, s umístěním domovních čistíren odpadních vod nebo žump v bezpečné vzdálenosti od zdrojů pitné vody (studny). V lokalitě je možnost výskytu vedení O2, je známa trasa nadzemního vedení NN, jiná zařízení a vedení inženýrských sítí se v lokalitě nepředpokládají – vedení O2 není, nadzemní vedení trasa v zákresu ČEZ neodpovídá skutečnosti, nadzemní vedení je vedeno přes okraj pozemku 3 64 /2 jen v části tohoto pozemku a okrajově.

Přístup k navrženým parcelám v lokalitě je možný ze stávající přístupové komunikace, v návaznosti na stávající zástavbu u prvních 2 parcel je nutné stávající mez a terénní val snížit tak, aby byl zajištěn přístup k jednotlivým parcelám.  Parcelace je navržena tak, aby přístup k prvním 2 pozemkům byl co nejméně problémový. Zástavba se uvažuje proto min. 10 m od hrany pozemků, s ohledem na stávající zástavbu lze uvažovat hranu zástavby u prvních 2 parcel  10 - 15 m.

Přílohy ke studii:

- situace nadzemního vedení elektro

- vyjádření CETIN

- informace o parcele

- návrh parcelace pozemku

- situace 1 : 10 000

- situace 1 : 1000 ortomapa

- výběr fotografií území